参数

- ≥21.5英寸高分辨率液晶显示器，屏幕亮度和对比度可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可向左向右 ≥85° 旋转，可前后折叠

- ≥13.3英寸操作面板具备防眩光彩色触摸屏，可独立调节角度

- 触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能（如冻结、存图、打印等）

- 控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升，上下移动≥20cm

- 多倍信号并行处理技术

- 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

- 数字化二维灰阶成像及M型显像单元

- 解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像

- 曲线解剖M型技术

- 彩色多普勒成像技术

- 彩色多普勒能量图技术

- 方向性能量图技术

- 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)

- 智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化

- 空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式

- 斑点噪声抑制技术，在二维图像成像下可支持≥7档调节

- 具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化

- 穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度

- 图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大

- 支持线阵探头双B图像拼接

- 具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等

- 血管硬度分析，实时跟踪血管上下壁运动并显示血管壁的运动曲线，自动检测颈动脉弹性和血管硬度，通过射频数据计算血管直径的变化，计算脉搏波速度以评估血管弹性

- 配置要求：台式超声，三把探头，（一把凸阵，一把线阵。一把相控阵）

- 卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

- 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能